Tanggal: 30 Desember 2020

Materi : Menyelesaikan Penambahan Logika Fuzzy pada Device

Nama Anggota Kelompok 4:

1. M. Iqbal Nahdliansyah_2210171031

2. Fadillah Hendy Febriansyah_2210171039

3. Rohmad Rifai_2210171041

4. M. Rizqi Hasan Al Banna_2210171049

5. Muhammad Alan Nur_2210171059

Ini Nama Dosen

Ini Tanggal Pengumpulan

Ini Matkul

Ini Nama

Ini NRP

Laporan Akhir Workshop Kompilasi

Pada minggu ke-15 ini, kami telah menambahkan logika fuzzy pada device sebelumnya, yaitu monitoring lampu rumah dengan menggunakan satu device yaitu NODEMCU esp32.

- Diagram Sistem

- Fuzzy Rule Set

Kondisi cahaya

di dalam ruangan

Kondisi cahaya di luar ruangan

|  | Gelap | Redup | Terang |
| --- | --- | --- | --- |
| Gelap | Nyala | Redup | Nyala |
| Redup | Nyala | Redup | Redup |
| Terang | Redup | Mati | Mati |

- Fungsi Keanggotaan

Kondisi cahaya di luar dan di dalam ruangan ruangan

- Alat dan Bahan

- NodeMCU esp32

- Kabel micro USB

- White board

- Potensio 20K

- Resistor 330 ohm

- Kabel jumper

- LED

- SD Card + SD Card Adapter

- Skema Rangkaian

Pada Skematik rangkaian dibawah ini, SD Card Adaptor terdapat Pin yang dihubungkan pada NodeMCU esp32, MISO Disambungkan pada Pin D19 , MOSI disambung pada Pin D23, SCK disambungkan pada Pin D18, CS disambung pada Pin D5. Kemudian data masing masing potensiometer dihubungkan pada pin D34 dan D35 pada NodeMCU esp32 dan pin LED ditaruh pada pin D4 pada NodeMCU esp32. Pada ujung resistor yang terhubung dengan LED kita sambungkan ke Ground supaya LED yang dihasilkan adalah active high.

Gambar Rangkaian

- Source Code

Arduino

#include <WiFi.h>

#include <WiFiClient.h>

#include <WebServer.h>

#include <NTPClient.h>

#include <analogWrite.h>

#include <SD.h>

#include <math.h>

//file html

#include "html.h"

//update_time per detik

#define update_time 1000

//pin

#define CS_PIN 5

#define pin_potensio1 34

#define pin_potensio2 35

#define pin_led 4

//define IP static but will make the internet close

IPAddress ip(192, 168, 43, 26); //sesuaikan dengan ip wifi

IPAddress gateway(192, 168, 43, 1); //sesuaikan dengan ip diatas

IPAddress subnet(255,255,255,0);

//variable

int data_potensio1=0,data_potensio2=0;

String kondisi_lampu = "";

String data_lama_lampu = "";

String data_baru_lampu = "";

String dataString;

int data_baru_suhu = 0;

File dataFile;

String sdCardMode;

//variable fuzzy

float cahayaLuarGelap, cahayaLuarRedup, cahayaLuarTerang, cahayaDalamGelap, cahayaDalamRedup, cahayaDalamTerang;

float minR1, minR2, minR3, minR4, minR5, minR6, minR7, minR8, minR9;

float lampuR1,lampuR2,lampuR3,lampuR4, lampuR5, lampuR6, lampuR7, lampuR8, lampuR9;

float hasil_COA;

//variable waktu

String data_hari, data_tanggal, data_jam;

String waktuManual = "20/10/1998 00:00:00";

int tahun,bulan,tanggal,jam,menit,detik;

int jumlah_tanggal = 30;

//variable sampling time

unsigned long real_time,flag_reset,real_time_before;

//kondisi button Start Stop

String Button = "Auto",lastButton;

//define wifi

const char* username = "Redmi Note 9";

const char* password = "12345678";

//sesuai dengan flash frequency yang di set

WebServer server(80);

//define NTP client

WiFiUDP ntpUDP;

NTPClient timeClient(ntpUDP);

//--------------------Fuction For all--------------------------------//

//__Fuction for Setup____//

void get_time_manual(){

waktuManual = server.arg("Manual");

//Serial.println(waktuManual);

tahun = waktuManual.substring(0,4).toInt();

//Serial.println(tahun);

bulan = waktuManual.substring(5,7).toInt();

//Serial.println(bulan);

tanggal = waktuManual.substring(8,10).toInt();

//Serial.println(tanggal);

jam = waktuManual.substring(11,13).toInt();

//Serial.println(tanggal);

menit = waktuManual.substring(14,16).toInt();

//Serial.println(tanggal);

detik = waktuManual.substring(17,19).toInt();

//Serial.println(tanggal);

}

//waktu auto membutuhkan internet untuk awalannya setelah itu akan di counting oleh millis()

void get_time_auto(){

if(!timeClient.update()){

timeClient.forceUpdate();

}

data_hari = timeClient.getFormattedDate();

Serial.println(data_hari);

//get data tahun bulan tanggal

int flag = data_hari.indexOf("T");

data_tanggal = data_hari.substring(0,flag);

tahun = data_tanggal.substring(0,4).toInt();

bulan = data_tanggal.substring(5,7).toInt();

tanggal = data_tanggal.substring(8,10).toInt();

//get data jam menit detik

data_jam = data_hari.substring(flag+1, data_hari.length()-1);

jam = data_jam.substring(0,2).toInt();

menit = data_jam.substring(3,5).toInt();

detik = data_jam.substring(6,8).toInt();

}

//fungsi yang dipanggil untuk load html

void panggil_html() {

Button = "Start";

flag_reset = real_time;

String call = MAIN_page;

//mencari nama yang tertera pada html

if( server.hasArg("Manual") ) {

get_time_manual();

server.send(200, "text/html", call);

}else if(server.hasArg("Auto")){

get_time_auto();

server.send(200, "text/html", call);

}else {

tanggal = waktuManual.substring(0,2).toInt();

bulan = waktuManual.substring(3,5).toInt();

tahun = waktuManual.substring(6,10).toInt();

jam = waktuManual.substring(11,13).toInt();

menit = waktuManual.substring(14,16).toInt();

detik = waktuManual.substring(17,19).toInt();

server.send(200, "text/html", call);

}

}

void Start() {

Button = "Auto";

String json = "{\"Tanggal\":\""+String(data_tanggal)+"\",\"Waktu\":\""+String(data_jam)+"\",\"Kondisi_lampu\":\""+kondisi_lampu+"\", \"Data_potensio\":\""+ String(hasil_COA) +"\"}";

server.send(200, "text/plane", json);

}

void Manual_ON(){

Button = "Manual_ON";

String json = "{\"Tanggal\":\""+String(data_tanggal)+"\",\"Waktu\":\""+String(data_jam)+"\",\"Kondisi_lampu\":\""+kondisi_lampu+"\", \"Data_potensio\":\""+ String(hasil_COA) +"\"}";

server.send(200, "text/plane", json);

}

void Manual_OFF(){

Button = "Manual_OFF";

String json = "{\"Tanggal\":\""+String(data_tanggal)+"\",\"Waktu\":\""+String(data_jam)+"\",\"Kondisi_lampu\":\""+kondisi_lampu+"\", \"Data_potensio\":\""+ String(hasil_COA) +"\"}";

server.send(200, "text/plane", json);

}

//__END of Fuction for Setup____//

//___Fuction for loop____//

//menghitung jumlah hari dalam 1 bulan

void check_jumlah_tanggal_dalam_1_bulan(int bulan){

switch(bulan){

case 2:

if(tahun%4==0){

if(tahun%100==0){

if(tahun%400==0){

jumlah_tanggal = 29;

}else{

jumlah_tanggal = 28;

}

}else{

jumlah_tanggal=29;

}

}else{

jumlah_tanggal=28;

}

break;

case 1:

case 3:

case 5:

case 7:

case 8:

case 10:

case 12: jumlah_tanggal = 31; break;

case 4:

case 6:

case 9:

case 11: jumlah_tanggal = 30;break;

default: jumlah_tanggal = 30;

}

}

//counting waktu

void counting_time(){

detik ++;

if(detik >= 60){

detik = 0;

menit ++;

if(menit >= 60){

menit = 0;

jam ++;

if(jam >= 24){

jam = 0;

tanggal ++;

if(tanggal >= 28){

check_jumlah_tanggal_dalam_1_bulan(bulan);

}

if(tanggal > jumlah_tanggal){

tanggal = 1;

bulan ++;

if(bulan > 12){

bulan = 1;

tahun ++;

}

}

}

}

}

}

//add sensor in here

/*void sensor(){

if(Current > Speed ) Speed ++ ;

if(Voltage > Current )Current ++ ;

Voltage ++;

}*/

//write in sdcard

int SDCARD(String target) {

if(target == "setup"){

Serial.print("SD CARD...");

if (!SD.begin(CS_PIN))

Serial.println("Failed.");

else

Serial.println("Ready");

}

dataFile = SD.open("DATA_LOGER.txt", FILE_WRITE);

Serial.println(dataFile);

//jika file dibuka dengan benar, data  ditulis

if (dataFile) {

Serial.println("File Berhasil diBuka");

if(target == "setup"){

dataString += "Kondisi Lampu" ;

dataString += "t\t" ;

dataString += "Nilai Intensitas" ;

dataString += "\t" ;

dataString += "Waktu" ;

dataString += "\t" ;

dataFile.println(dataString);

}else if(target == "data"){

dataFile.print(kondisi_lampu);

dataFile.print("\t");

dataFile.print(hasil_COA);

dataFile.print("\t");

dataFile.println(data_jam);

}

dataFile.close();

}

else {

//jika file tidak dapat dibuka, data tidak akan ditulis

//Serial.println("Gagal membuka file LOG.txt");

}

//menunggu interval untuk pembacaan data baru

dataString = " " ;

}

//fuzzy logic

float Cahaya(float a, float b, float c, float z){

float hasil;

if((z>=a)&&(z<b)) hasil = (z-a)/(b-a);

if((z>=b)&&(z<c)) hasil = (c-z)/(c-b);

if(z<=a){

if(a == 0) hasil = 1;

else hasil = 0;

}

if(z>=c){

if(c == 255) hasil = 1;

else hasil = 0;

}

return hasil;

}

float Min(float a,float b){

float hasil_min;

if(a<b)

hasil_min=a;

else

hasil_min=b;

return hasil_min;

}

void fuzzy(float intensitasCahayaLuar,float intensitasCahayaDalam){

// Fuzzyfikasi

cahayaLuarGelap = Cahaya(0, 62, 127, intensitasCahayaLuar);

//printf("Fungsi keanggotaan cahaya di luar ruangan gelap : %.2f\n", cahayaLuarGelap);

cahayaLuarRedup = Cahaya(62, 127, 192, intensitasCahayaLuar);

//printf("Fungsi keanggotaan cahaya di luar ruangan redup : %.2f\n", cahayaLuarRedup);

cahayaLuarTerang = Cahaya(127, 192, 255, intensitasCahayaLuar);

//printf("Fungsi keanggotaan cahaya di luar ruangan terang : %.2f\n", cahayaLuarTerang);

cahayaDalamGelap = Cahaya(0, 62, 127, intensitasCahayaDalam);

//printf("Fungsi keanggotaan cahaya di dalam ruangan gelap : %.2f\n", cahayaDalamGelap);

cahayaDalamRedup = Cahaya(62, 127, 192, intensitasCahayaDalam);

//printf("Fungsi keanggotaan cahaya di dalam ruangan redup : %.2f\n", cahayaDalamRedup);

cahayaDalamTerang = Cahaya(127, 192, 255, intensitasCahayaDalam);

//printf("Fungsi keanggotaan cahaya di dalam ruangan terang : %.2f\n", cahayaDalamTerang);

// rule 1 : IF Cahaya Luar GELAP And Cahaya Dalam GELAP THEN Lampu NYALA

minR1=Min(cahayaLuarGelap, cahayaDalamGelap);

//printf("Minimum Cahaya Luar GELAP And Cahaya Dalam GELAP : %.2f\n",minR1);

lampuR1 = 255;

// rule 2 : IF Cahaya Luar GELAP And Cahaya Dalam REDUP THEN Lampu REDUP

minR2=Min(cahayaLuarGelap, cahayaDalamRedup);

//printf("Minimum Cahaya Luar GELAP And Cahaya Dalam REDUP : %.2f\n",minR2);

lampuR2 = 255;

// rule 3 : IF Cahaya Luar GELAP And Cahaya Dalam TERANG THEN Lampu NYALA

minR3=Min(cahayaLuarGelap, cahayaDalamTerang);

//printf("Minimum Cahaya Luar GELAP And Cahaya Dalam TERANG : %.2f\n",minR3);

lampuR3 = 127;

// rule 4 : IF Cahaya Luar REDUP And Cahaya Dalam GELAP THEN Lampu NYALA

minR4=Min(cahayaLuarRedup, cahayaDalamGelap);

//printf("Minimum Cahaya Luar REDUP And Cahaya Dalam GELAP : %.2f\n",minR4);

lampuR4 = 127;

// rule 5 : IF Cahaya Luar REDUP And Cahaya Dalam REDUP THEN Lampu REDUP

minR5=Min(cahayaLuarRedup, cahayaDalamRedup);

//printf("Minimum Cahaya Luar REDUP And Cahaya Dalam REDUP : %.2f\n",minR5);

lampuR5 = 127;

// rule 6 : IF Cahaya Luar REDUP And Cahaya Dalam TERANG THEN Lampu REDUP

minR6=Min(cahayaLuarRedup, cahayaDalamTerang);

//printf("Minimum Cahaya Luar REDUP And Cahaya Dalam TERANG : %.2f\n",minR6);

lampuR6 = 0;

// rule 7 : IF Cahaya Luar TERANG And Cahaya Dalam GELAP THEN Lampu REDUP

minR7=Min(cahayaLuarTerang, cahayaDalamGelap);

//printf("Minimum Cahaya Luar TERANG And Cahaya Dalam GELAP : %.2f\n",minR7);

lampuR7 = 255;

// rule 8 : IF Cahaya Luar TERANG And Cahaya Dalam REDUP THEN Lampu MATI

minR8=Min(cahayaLuarTerang, cahayaDalamRedup);

//printf("Minimum Cahaya Luar TERANG And Cahaya Dalam REDUP : %.2f\n",minR8);

lampuR8 = 127;

// rule 9 : IF Cahaya Luar TERANG And Cahaya Dalam TERANG THEN Lampu MATI

minR9=Min(cahayaLuarTerang, cahayaDalamTerang);

//printf("Minimum Cahaya Luar TERANG And Cahaya Dalam TERANG : %.2f\n",minR9);

lampuR9 = 0;

// Defuzzyfikasi

float pembilang = minR1 * lampuR1 + minR2 * lampuR2 + minR3 * lampuR3 + minR4 * lampuR4 + minR5 * lampuR5 + minR6 * lampuR6 + minR7 * lampuR7 + minR8 * lampuR8 + minR9 * lampuR9;

float penyebut = minR1 + minR2 + minR3 + minR4 + minR5 + minR6 + minR7 + minR8 + minR9;

hasil_COA = pembilang/penyebut;

Serial.print("Nilai value Lampu atau LED : ");

Serial.println(hasil_COA);

}

//actuator and sensor process

void actuator_sensor(){

data_potensio1 = analogRead(pin_potensio1)/16;

Serial.print("Nilai value Lampu atau LED luar : ");

Serial.println(data_potensio1);

data_potensio2 = analogRead(pin_potensio2)/16;

Serial.print("Nilai value Lampu atau LED dalam : ");

Serial.println(data_potensio2);

fuzzy(data_potensio1,data_potensio2);

if(Button == "Auto"){

analogWrite(pin_led,hasil_COA);

if (hasil_COA == 0)

{

kondisi_lampu = "mati";

//    Serial.println("Lampu Mati");

}

else if ((hasil_COA >= 1) && (hasil_COA <= 400))

{

kondisi_lampu = "redup";

//    Serial.println("Lampu Redup");

}

else if ( (hasil_COA >400) && (hasil_COA <= 1024))

{

kondisi_lampu = "terang";

//    Serial.println("Lampu Terang");

}

}else if (Button == "Manual_ON"){

kondisi_lampu = "terang";

analogWrite(pin_led,255);

}else if (Button == "Manual_OFF"){

kondisi_lampu = "mati";

analogWrite(pin_led,0);

}

data_baru_suhu = hasil_COA;

data_baru_lampu = kondisi_lampu;

if ( data_lama_lampu != data_baru_lampu)

{

sdCardMode="data";

SDCARD(sdCardMode);

Serial.println("data telah tersimpan");

data_lama_lampu = data_baru_lampu;

}

}

//millis untuk flag 1 detik

void Update_data(){

real_time = millis() - flag_reset;

if(real_time - real_time_before >= update_time){

counting_time();

real_time_before = real_time;

/*if(Button == "Start"){

sensor();

}*/

data_jam = String(jam) + ":" +String(menit)+":"+String(detik);

data_tanggal = String(tanggal) + "/" +String(bulan) + "/" + String(tahun) + " " + String(jam) + ":" + String(menit) + ":" + String(detik);

actuator_sensor();

//Serial.println(data_tanggal);

}

}

//___END of Fuction for loop____//

//--------------------End of Fuction For all--------------------------------//

void setup()

{

Serial.begin(115200);

pinMode(pin_potensio1, INPUT);

pinMode(pin_potensio2, INPUT);

pinMode(pin_led, OUTPUT);

sdCardMode = "setup";

SDCARD(sdCardMode);

//if u want to make ip static like u want

//WiFi.config(ip,gateway,subnet);

//mulai untuk menghubungkan kepada wifi yang ingin diconnectkan

WiFi.begin(username, password);

//hanya sebagai tanda

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

delay(500);

Serial.print(".");

}

Serial.print("Connected to ");

Serial.println(username);

Serial.print("IP address: ");

Serial.println(WiFi.localIP());

//untuk load html ketika ada

server.on("/", panggil_html);

//untuk load data using xmlhttp untuk update data ke javacript dan tergantung

//hal apa yang di request oleh client pada java script

server.on("/Manual_ON", Manual_ON);

server.on("/Manual_OFF", Manual_OFF);

server.on("/Start", Start);

//setting for using network time protocol (NTP) for update time from internet

timeClient.begin();

//3600 dikali dengan GMT yang berlaku di daerahmu misal GMT +7 maka : 3600 * +7 = +25200

timeClient.setTimeOffset(25200);

server.begin();

Serial.println("Bismillah sukses dengan cara yang baik");

}

void loop()

{

//Handle client requests

server.handleClient();

//update data

Update_data();

//untuk mengecek state benar apa tidak

//Serial.println(Voltage);

if(Button != lastButton){

Serial.println(Button);

lastButton = Button;

}

}

Html.h

const char MAIN_page[] PROGMEM = R"=====(

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<meta charset="utf-8">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, shrink-to-fit=no">

<title>Kelompok 4</title>

<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/Chart.js/2.7.3/Chart.min.js"></script>

<script src="https://kit.fontawesome.com/2e3ce63ccb.js" crossorigin="anonymous"></script>

<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css">

<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Quicksand:wght@500&display=swap" rel="stylesheet">

<link rel="stylesheet" href="assets/css/styles.css">

<style>

.custom-control-label {

/*added for alignment with the switch */

padding-top: 0.5rem;

padding-left: 2rem;

padding-bottom: 0.1rem;

}

.custom-switch .custom-control-label::before {

left: -2.25rem;

height: 1.5rem;

width: 3.5rem;

/* it was 1.75rem before. Sliding way is longer than before. */

pointer-events: all;

border-radius: 1rem;

}

.custom-switch .custom-control-label::after {

top: calc(0.25rem + 2px);

left: calc(-2.25rem + 2px);

width: calc(1.5rem - 4px);

/*it was calc(1rem - 4px) before. Oval is bigger than before. */

height: calc(1.5rem - 4px);

/* it was calc(1rem - 4px) before. Oval is bigger than before. */

background-color: #adb5bd;

border-radius: 2rem;

/* it was 0.5rem before. Oval is bigger than before. */

transition: background-color 0.15s ease-in-out, border-color 0.15s ease-in-out, box-shadow 0.15s ease-in-out, -webkit-transform 0.15s ease-in-out;

transition: transform 0.15s ease-in-out, background-color 0.15s ease-in-out, border-color 0.15s ease-in-out, box-shadow 0.15s ease-in-out;

transition: transform 0.15s ease-in-out, background-color 0.15s ease-in-out, border-color 0.15s ease-in-out, box-shadow 0.15s ease-in-out, -webkit-transform 0.15s ease-in-out;

}

@media (prefers-reduced-motion: reduce) {

.custom-switch .custom-control-label::after {

transition: none;

}

}

.custom-switch .custom-control-input:checked ~ .custom-control-label::after {

background-color: #fff;

-webkit-transform: translateX(2rem);

/* translateX(0.75rem); */

transform: translateX(2rem);

/* translateX(0.75rem); */

}

</style>

</head>

<body style="background-color: rgb(245,245,245);">

<h1 class="display-4 text-center"

style="font-size: 50px; color: rgb(101,101,101); font-family: 'Quicksand'; font-weight: 500; background-color: transparent; margin: 50px;">

<strong>Dashboard</strong></h1>

<div>

<div class="container">

<div class="row" style="background-color: transparent; justify-content: center;">

<div class="col-md-5" style="background-color: transparent; margin-bottom: 25px;">

<div class="card" style="box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0, 0, 0, 0.2), 0 6px 20px 0 rgba(0, 0, 0, 0.19);">

<div class="card-body">

<div class="row align-items-center no-gutters mb-3" style="background-color: transparent;">

<div class="col-auto mr-1" style="background-color: transparent;"><i class="far fa-lightbulb fa-2x text-gray-300"

style="color: rgb(131,131,131);font-size: 30px;"></i></div>

<div class="col">

<div class="text-uppercase text-primary text-xs mb-1"><span

class="text-capitalize text-gray-300" style="color: rgb(131,131,131); font-size: 20px; font-family: 'Quicksand';">Lights</span>

</div>

</div>

</div>

<div class="card" style="background: linear-gradient(to right,#5b86e5, #36d1dc); margin-bottom: 8px;">

<div class="card-body">

<div class="row align-items-center no-gutters" style="background-color: transparent;">

<div class="col-auto" style="background-color: transparent; padding-right: 35px;"><i class="far fa-lightbulb fa-2x"

style="color: white;font-size: 60px;"></i></div>

<div class="col mr-2">

<div class="row" style="background-color: transparent; margin-top: 10px;">

<div class="text-uppercase text-primary text-xs"><span

class="text-capitalize text-white" style="font-size: 20px; font-family: 'Quicksand';">LED 1</span>

</div>

<div class="col ml-5" style="text-align: end;">

<div class="custom-control custom-switch">

<input type="checkbox" class="custom-control-input" id="customSwitch"  onclick="functionSwitch()">

<label class="custom-control-label" for="customSwitch"></label>

</div>

</div>

</div>

<div class="row" style="background-color: transparent;">

<div class="text-uppercase text-xs"><span

class="text-capitalize text-white" style="font-size: 40px; font-family: 'Quicksand';" id="valueSwitch"></span>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div><br>

</div>

</div>

</div>

<div class="col-md-4" style="justify-content: space-between;">

<div class="sub-row" style="margin-bottom: 25px;">

<div class="card" style="box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0, 0, 0, 0.2), 0 6px 20px 0 rgba(0, 0, 0, 0.19);">

<div class="card-body">

<div class="row align-items-center no-gutters">

<div class="col mr-2" style="background-color: transparent;">

<div class="text-uppercase text-primary text-xs" style="background-color: transparent;"><span

class="text-capitalize text-gray-300" style="color: rgb(131,131,131); font-size: 20px; font-family: 'Quicksand';">Time</span></div>

<div class="text-dark font-weight-bold h5" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span class="text-black-50"

style="font-size: 40px;" id="value1"></span></div>

</div>

<div class="col-auto"><i class="fas fa-clock fa-2x text-gray-300"

style="color: rgb(131,131,131);font-size: 40px;"></i></div>

</div>

</div>

</div>

</div>

<div class="sub-row" style="margin-bottom: 25px;">

<div class="card" style="box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0, 0, 0, 0.2), 0 6px 20px 0 rgba(0, 0, 0, 0.19);">

<div class="card-body">

<div class="row align-items-center no-gutters">

<div class="col mr-2" style="background-color: transparent;">

<div class="text-uppercase text-primary text-xs" style="background-color: transparent;"><span

class="text-capitalize text-gray-300" style="color: rgb(131,131,131); font-size: 20px; font-family: 'Quicksand';">Data</span>

</div>

<div class="text-dark font-weight-bold h5" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span class="text-black-50"

style="font-size: 40px;" id="value3"></span></div>

</div>

<div class="col-auto"><i class="far fa-chart-bar fa-2x text-gray-300"

style="color: rgb(131,131,131);font-size: 40px;"></i></div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

<div>

<div class="container" style="margin-bottom: 25px;">

<div class="row" style="justify-content: center; background-color: transparent;">

<div class="col-md-5">

<div class="card" style="box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0, 0, 0, 0.2), 0 6px 20px 0 rgba(0, 0, 0, 0.19);">

<div class="card-body text-center shadow-sm">

<h6 style="font-size: 20px; color: rgb(131,131,131); font-family: 'Quicksand';">Current Time</h6>

<button class="btn btn-info btn-sm" type="button" id="Button_set" onClick="get_flag_set()" style="font-size: 12px; height: 30px; width: 70px; margin-bottom: 10px;">Set Time</button>

<form class="set" action="/" method='POST'>

<input type="datetime-local" step="1" value="2020-10-20T19:30:02" style="height: 25px; font-size: 10px; width: 166px; margin-bottom: 10px;" name="Manual" id="Input">

<button class="btn btn-dark btn-sm" type="submit" value="Submit" id="Button_manual" style="height: 30px;font-size: 12px;">Manual</button>

</form>

<div class="row" style="justify-content: center;">

<div class="col-md-2" style="background-color: transparent;">

<h5 style="font-size: 16px;height: 12px; color: rgb(131,131,131); font-family: 'Quicksand';">or</h5>

</div>

<div class="col-md-2 p-0" style="background-color: transparent;">

<form form class="set" action="/" method='POST' >

<button class="btn btn-dark btn-sm" type="submit" name="Auto" value="Auto" id="Button_auto" style="font-size: 12px;height: 30px;">Auto</button>

</form>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

<div class="col-md-4" style="background-color: transparent;">

<div class="card" style="box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0, 0, 0, 0.2), 0 6px 20px 0 rgba(0, 0, 0, 0.19);">

<div class="card-body text-center">

<h1 style="font-size: 20px; color: rgb(131,131,131); font-family: 'Quicksand'; background-color: transparent;">Status</span></h1>

<h1 style="font-size: 12px; color: rgb(0,0,255); background-color: transparent; margin-top: 0px; margin-bottom: -5px;"> banyak data yang tampil dalam grafik:</h1>

<form class="set" style="background-color: transparent;">

<input type="number" value="0" min="1" max="120" id="banyak_data"

style="height: 30px; font-size: 25px; width: 66px; margin: 15px;">

</form>

<div class="row" style="justify-content: space-evenly;">

<div class="col-md-2 p-0" style="background-color: transparent;">

<button class="btn btn-success" button class="btn btn-success" type="submit" value="Submit" id="Button_start" onClick="get_flag_start()">Start</button>

</div>

<div class="col-md-2 p-0" style="background-color: transparent;">

<button class="btn btn-danger" type="button" id="Button_stop" onClick="get_flag_stop()">Stop</button>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

<div>

<div class="container">

<div class="row">

<div class="col-md-12 col-xl-12 offset-xl-0">

<div><canvas id="Chart" width="400" height="400"></canvas></div>

</div>

</div>

</div>

</div>

<footer style="font-size: 11px;" class="page-footer white pt-4">

<div class="footer-copyright text-center py-3">Â© 2020 Copyright: Kelompok 4  - Teknik Komputer PENS</div>

</footer>

<script>

var Current = [];

var Current_max = 0;

var timeStamp = [];

var button_start = document.getElementById("Button_start");

var button_stop = document.getElementById("Button_stop");

var button_manual = document.getElementById("Button_manual");

var button_auto = document.getElementById("Button_auto");

var button_set = document.getElementById("Button_set");

//awalan

button_manual.disabled = true;

button_auto.disabled = true;

button_start.disabled = false;

button_set.disabled = false;

button_stop.disabled = true;

//state awal

var flag = "Set";

var flag_button = "start";

//counter

var counter = 0;

//banyak data yang tampil

var banyak_data = 1;

var last_banyak_data = 0;

function functionSwitch() {

var checkSwitch = document.getElementById("valueSwitch");

if (checkSwitch.innerHTML === "OFF") {

valueSwitch.innerHTML = "ON";

flag_button = "Manual_ON";

} else {

valueSwitch.innerHTML = "OFF";

flag_button = "Manual_OFF";

}

}

function get_flag_start() {

banyak_data = parseInt(document.getElementById("banyak_data").value);

if (last_banyak_data > banyak_data) {

Current = [];

timeStamp = [];

}

if (banyak_data > 1 && banyak_data < 120) {

button_manual.disabled = true;

button_auto.disabled = true;

button_start.disabled = true;

button_set.disabled = true;

button_stop.disabled = false;

flag = "Start";

}

//document.getElementById("demo").innerHTML = flag;

}

function get_flag_stop() {

button_manual.disabled = true;

button_auto.disabled = true;

button_start.disabled = false;

button_set.disabled = false;

button_stop.disabled = true;

flag = "Stop";

last_banyak_data = banyak_data;

//document.getElementById("demo").innerHTML = data;

}

function get_flag_set() {

button_manual.disabled = false;

button_auto.disabled = false;

button_start.disabled = true;

button_stop.disabled = true;

button_set.disabled = true;

//status

document.getElementById("Status").innerHTML = "Set Time";

//            document.getElementById("Status_tanggal").innerHTML = " ";

flag = "Set";

}

function showGraph() {

var ctx = document.getElementById("Chart").getContext('2d');

var Chart2 = new Chart(ctx, {

type: 'line',

data: {

labels: timeStamp, //Bottom Labeling

datasets: [{

label: "Current",

fill: false, //Try with true

backgroundColor: 'rgba( 243, 156, 18 , 1)', //Dot marker color

borderColor: 'rgba( 243, 156, 18 , 1)', //Graph Line Color

data: Current,

}],

},

options: {

animation: false,

title: {

display: true,

text: "Data Grafik"

},

maintainAspectRatio: false,

elements: {

line: {

tension: 0.5

}

},

scales: {

yAxes: [{

ticks: {

beginAtZero: false

}

}]

}

}

});

}

window.onload = function () {

console.log(new Date().toLocaleTimeString());

};

setInterval(function () {

getData();

}, 1000); //1000 = 1 s

function getData() {

var xhttp = new XMLHttpRequest();

xhttp.onreadystatechange = function () {

if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {

var time = new Date().toLocaleTimeString();

var txt = this.responseText;

var obj = JSON.parse(txt);

var Waktu = obj.Waktu;

Waktu = Waktu[0]+Waktu[1];

var jam = parseInt(Waktu);

if(jam == 3){

flag_button = "Start";

}

if(jam == 17){

flag_button = "Start";

}

if (flag == "Start") {

//search data Max

if (Current_max <= parseInt(obj.Data_potensio)) {

Current_max = obj.Data_potensio;

}

//memunculkan data sebanyak request

if (counter >= banyak_data) {

for (var i = 0; i < banyak_data; i++) {

if (i == banyak_data - 1) {

Current[i] = obj.Data_potensio;

timeStamp[i] = obj.Waktu;

} else {

Current[i] = Current[i + 1];

timeStamp[i] = timeStamp[i + 1];

}

}

} else {

counter++;

Current.push(obj.Data_potensio);

timeStamp.push(obj.Waktu);

}

//Update Graphs

showGraph();

//Update Data Table

var table1 = document.getElementById("value1");

//                      var table2 = document.getElementById("valueSwitch");

var table3 = document.getElementById("value3");

//                      var table4 = document.getElementById("value4");

table1.innerHTML = obj.Tanggal;

//                      table2.innerHTML = obj.Kondisi_lampu;

table3.innerHTML = obj.Data_potensio;

if(obj.Kondisi_lampu == "mati") document.getElementById("valueSwitch").innerHTML = "OFF";

else document.getElementById("valueSwitch").innerHTML = "ON";

var box = document.getElementById("customSwitch");

if (document.getElementById("valueSwitch").innerHTML == "OFF") {

box.checked = false;

} else {

box.checked = true;

}

//status

document.getElementById("Status").innerHTML = "Start";

//                      document.getElementById("Status_tanggal").innerHTML = obj.Tanggal;

//                      if(obj.Kondisi_lampu === "terang") document.getElementById("valueSwitch").innerHTML = "ON";

//                      else document.getElementById("valueSwitch").innerHTML = "OFF";

} else {

//Update Data Table

var table1 = document.getElementById("value1");

//                      var table2 = document.getElementById("valueSwitch");

var table3 = document.getElementById("value3");

//                      var table4 = document.getElementById("value4");

table1.innerHTML = obj.Tanggal;

//                      table2.innerHTML = obj.Kondisi_lampu;

table3.innerHTML = obj.Data_potensio;

if(obj.Kondisi_lampu == "mati") document.getElementById("valueSwitch").innerHTML = "OFF";

else document.getElementById("valueSwitch").innerHTML = "ON";

var box = document.getElementById("customSwitch");

if (document.getElementById("valueSwitch").innerHTML == "OFF") {

box.checked = false;

} else {

box.checked = true;

}

//status

document.getElementById("Status").innerHTML = "Stop";

//                      document.getElementById("Status_tanggal").innerHTML = obj.Tanggal;

//document.getElementById("value1").innerHTML = obj.Waktu;

//                      if(obj.Kondisi_lampu === "terang") document.getElementById("valueSwitch").innerHTML = "ON";

//                      else document.getElementById("valueSwitch").innerHTML = "OFF";

showGraph();

}

}

};

if (flag_button  == "Start"){

xhttp.open("GET", "Start", true);

xhttp.send();

}else if(flag_button  == "Manual_ON"){

xhttp.open("GET", "Manual_ON", true);

xhttp.send();

}else if(flag_button  == "Manual_OFF"){

xhttp.open("GET", "Manual_OFF", true);

xhttp.send();

}else{

xhttp.open("GET", "Start", true);

xhttp.send();

}

}

</script>

</body>

</html>

)=====";

- Hasil

Pada Lampiran Video

Ketika kondisi luar dan dalam ruangan gelap, maka lampu akan nyala dengan terang

Ketika kondisi luar dan dalam ruangan redup, maka lampu akan nyala dengan redup